Die Verteilung der Konzentration des Radon-222 in Haeusern der Bundesrepublik Deutschland

R. Lehmann,  Bundesamt für Strahlenschutz

In Deutschland wurden bis 1997 in ca. 50 000 Haeusern mit unterschiedlichen Zielstellungen Messungen der Radonkonzentration durchgeführt. Es ergab sich ein bundesweiter Mittelwert von 50 Bq/m3 .

Von der deutschen Strahlenschutzkommission werden Radonkonzentrationen bis 250 Bq/m3 in Wohnungen als normal eingestuft.

In schaetzungsweise 1,1 bis 1,8 % der Wohnhaeuser Deutschlands wird der Normalbereich überschritten. Es wird erwartet, daß in 13 000 bis 39 000 Haeusern (0,1 bis 0,3 % des Gesamtbestandes) Wohnungen mit über 1 000 Bq/m3 vorkommen. Erhoehte Radonkonzentrationen in Gebaeuden konzentrieren sich vor allem auf Gebiete mit erhoehtem Radonpotential im Baugrund. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind dies etwa 3 % der Flaeche Deutschlands.

Extrem hohe Konzentrationen des Radons wurden in Haeusern gemessen, die durch Wetter von unter Tage beeinflußt sind. Aus diesem Grunde sind aus der Sicht des Strahlenschutzes Bergbaugebiete mit gebaeudenah verlaufenden bergmaennischen Auffahrungen von besonderer Bedeutung.